
[image: image1.wmf]
	REPUBLIKA SLOVENIJA

	MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

	AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE


Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608
tel: +386(01)1 478 40 00  fax: +386(01)1 478 40 51
RAVNANJE Z ODPADNIMI OLJI V RS

(Poročilo za leto 2003)

Ljubljana, december  2004
KAZALO
1. Uvod
3
2. Kaj so odpadna olja?
4
3. Zakonodaja v Sloveniji
5
4. Kako ravnamo z odpadnimi olji?
6
5.Pregled ravnanja z odpadnimi olji v letu 2003
7
6. Primerjava podatkov o ravnanju z odpadnimi olji v obdobju od 1998 do 2003
9
7. Zaključek
10

 

1. Uvod

Odpadna olja sodijo med rabljene, vendar ne izrabljene snovi. So še vedno dobrina in imajo svojo tržno vrednost. Ko več ne izpolnjujejo svojega namena, vstopajo v svoj drugi del življenjskega ciklusa, saj njihove lastnosti omogočajo, da se lahko ponovno uporabijo. Pred ponovno uporabo pa je potrebno organizirano in učinkovito zbiranje.

V Sloveniji je osnovni sistem za zbiranje, predelavo in odstranjevanje odpadnih olj vzpostavljen od leta 1998. Glavne usmeritve in zahteve za izdelavo programa ukrepov glede ravnanja z odpadnimi olji podajajo veljavni slovenski predpisi s področja ravnanja z odpadki, posebej pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS št. 84/98 in 50/01), ki je usklajen z EU direktivo o odstranjevanju odpadnih olj in daje prednost ponovni uporabi odpadnih olj, kjer obstajajo tehnične možnosti in stroški ponovne uporabe niso nesorazmerno višji od stroškov odstranjevanja. 

Agencija Republike Slovenije za okolje vodi evidenco zbiralcev, predelovalcev in odstranjevalcev odpadnih olj, izdaja dovoljenja, vodi in vzdržuje sistem poročanja o nastalih, zbranih in odstranjenih količinah odpadnih olj. Zbiralci, odstranjevalci in predelovalci odpadnih olj morajo letno do 31.marca oddati poročila Agenciji Republike Slovenije za okolje. 

V poročilu so podatki poročevalcev, ki so Agenciji RS za okolje poročali o nastalih, zbranih, predelanih in odstranjenih količinah odpadnih olj v letu 2003 in primerjava s poročili iz prejšnjih let, odkar je vzpostavljen sistem zbiranja odpadnih olj.

2. Kaj so odpadna olja?

· Definicija:

Odpadno olje je vsako mineralno ali sintetično olje v tekočem ali poltekočem stanju, ki ni več primerno za uporabo, za katero je bilo namenjeno, zlasti 

· hidravlično olje 

· motorno, strojno in drugo mazalno olje 

· olje ali tekočina za toplotno izolacijo ali prenos toplote 

· drugo mineralno ali sintetično olje

razen odpadnega olja, ki ga njegov povzročitelj najkasneje v dvanajstih mesecih po nastanku mehansko očisti v napravi na kraju nastanka tako, da ga lahko ponovno uporabi za isti namen. (Pravilnik o ravanju z odpadnimi olj, Ur.l. RS št. 85/98 in 50/01)

Odpadna olja sodijo med rabljene, vendar ne izrabljene snovi. So še vedno dobrina in imajo svojo tržno vrednost. Ko več ne izpolnjujejo svojega prvotnega namena, vstopajo v svoj drugi del življenjskega ciklusa. Njihove lastnosti omogočajo, da se lahko ponovno uporabijo. Pred uporabo, pa je potrebno organizirano zbiranje. 

· Sestava olj in odpadnih olj:

Olja v splošnem delimo na mineralna in sintetična. Obe vrsti sta sestavljeni iz baznih olj, ki so destilati nafte in predstavljajo 60% do 100% sestave, ter  aditivov, ki izboljšujejo lastnosti baznih olj ali jim dodajajo nove.    

Bazna olja mineralnih olj so destilati nafte, bazna olja sintetičnih olj pa so lahko tudi iz nafte, ali pa jih pridobivamo z rafinacijo rastlinskih olj ali z organskimi sintezami.

Medtem, ko so nova olja sestavljena iz baznega olja in aditivov, je enotno sestavo odpadnih olj težko določiti. Sestava in lastnosti odpadnih olj so odvisni od načina uporabe olj, pogojev obratovanja in skrbnega zbiranja. 

Splošno lahko rečemo, da so odpadna olja sestavljena iz baznega olja, iz bolj ali manj razkrojenih aditivov, produktov oksidacije in staranja, vode, nečistoč, rje in obrabnih delcev oziroma snovi.

Koncentracija nevarnih snovi, ki so značilne za odpadna olj, kot npr. svinec, klor, se je v zadnjih letih bistveno zmanjšala. K temu so prispevali urejeno zbiranje odpadnih olj, uporaba neosvinčenega bencina, aditivov, ki ne vsebujejo klora, in manjša vsebnost kloriranih topil. Kljub temu so odpadna olja še vedno nevarne snovi, ki zahtevajo posebno pozornost. 

Tabela 1 : Nevarni potenciali odpadnih olj glede na vpliv na človeka in okolje:

	Komponenta odpadnega olja
	Možni negativni vplivi pri zbiranju in ponovni uporabi

	Mineralno bazno olje, aditivirano
	Stopnja nevarnosti onesnaženja vode, 

WGK III (snov, ki zelo ogroža vode)

	Proizvodi procesov krekiranja med uporabo, dražljive komponente aditivov
	Dotik s kožo

	PCA
	Kancerogeno pri dotiku s kožo

	Vsebnost svinca (iz goriva, vedno manj), cinka (iz aditivov), halogenov (primešanje), žvepla (iz aditivov)
	


3. Zakonodaja v Sloveniji

V Sloveniji je potrebno na področju odpadnih olj upoštevati naslednje predpise:

· Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji 

Ur.list RS št. 85/98, 45/00, 20/01, 13/03
· Pravilnik o ravnanju z odpadki 


Ur.list RS št. 84/98 in 50/01
· Opertivni program ravnanja z odpadnimi 

olji za obdobje od 2003 do konca 2006

Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji določa:

· obvezna ravnanja z odpadnimi olji ter

· druge pogoje za zbiranje

· ponovno uporabo ali 

· odstranjevanje ter

· omejitve pri prodaji motornih olj za motorna vozila na drobno

Nekaj najpomembnejših členov v pravilniku o ravnanju z odpadnimi olji:

· 2.člen: definicija odpadnih olj

· 7.člen: prepoved mešanja s snovmi, ki vsebujejo PCB ali z nevarnimi odpadki

· 9.člen: obveznost povzročitelja, da odda odpadna olja zbiralcem (razen, če ima dovoljenje za odstranjevanje)

· 11.člen: obveznost povzročitelja, da uredi prevzemno mesto

· 12. - 19.člen: obveznosti zbiralcev

· 22.člen: pogoji za regeneracijo odpadnih olj

· 23.člen: pogoji za uporabo odpadnih olj kot gorivo

· 25.člen: obveznosti trgovcev, ki prodajajo motorna olja na drobno

Za vsa ravnanja, ki niso posebej urejena s pravilnikom, se uporablja Pravilnik o ravnanju z odpadki. Predvsem gre za:

· evidenčni list o ravnanju z odpadki

· obveznosti povzročitelja, da vodi evidenco o odpadkih in

· obveznosti predelovalca in odstranjevalca odpadkov

4. Kako ravnamo z odpadnimi olji?

· Ravnanje z odpadnimi olji pomeni predvsem dvoje: 

· zbiranje odpadnih olj in 

· ponovno uporabo. 

Pri zbiranju odpadnih olj je potreben sistem, ki zagotavlja za okolje nemoteče zbiranje odpadnih olj od malih količin v vedno večje. V pravilniku o ravnanju z odpadnimi olji je določena logistika in zahteve za sistem zbiranja odpadnih olj.

Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji, Ur.list RS št. 85/98, 3.člen:

· Prevzemno mesto je prostor, kjer so nameščene ena ali več posod za hranjenje odpadnih olj ali njihovo prepuščanje zbiralcu.

· Zbiralnica je poseben prostor s posodami za sprejemanje in hranjenje odpadnih olj, kjer imetniki prosto oddajajo odpadna olja in jih zbiralec lahko za okolico nemoteče odpelje.
· Zbirni center je objekt ali del objekta s potrebnimi napravami, urejen za začasno skladiščenje in razvrščanje zbranih odpadnih olj ter druge aktivnosti, povezane z njihovim odlaganjem in ponovno uporabo.

V Sloveniji imamo nekaj sto prevzemnih mest. Smiselno je na bencinskih servisih organizirati zbiralnice, saj že izpolnjujejo pogoje in znanje. Tako bi dobili dovolj gosto in enakomerno mrežo zbiralnic.

Hkrati je v letu 2003 v Sloveniji delovalo 9 zbirnih centrov: v Kamniku, Mariboru (dva), Ljubljani, Celju, Kranju, na Ptuju, Lenartu in Velenju.

· Ponovna uporaba odpadnih olj  je možna na dva načina: 

· regeneracija in 

· uporaba kot gorivo. 

Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji, Ur.list RS št. 85/98, 3.člen:

· Ponovna uporaba odpadnih olj so aktivnosti, ki omogočajo ponovno pridobitev uporabnega olja z regeneracijo odpadnih olj ali z njihovo uporabo kot gorivo.
· Regeneracija je vsak proces, ki omogoča izdelavo uporabnega olja z rafiniranjem odpadnih olj, posebno z odstranjevanjem kontaminantov, proizvodov oksidacije ali aditivov iz olja.
· Uporaba kot gorivo je uporaba odpadnih olj v kurilni napravi ali v industrijski peči kot gorivo ali sosežiganje odpadnih olj v industrijski peči skladno s predpisi z namenom, da se pridobljena toplota ustrezno uporabi.

Z rafinacijo odpadnih olj so se v preteklosti lahko ukvarjala tudi manjša podjetja. Današnji sodobni postopki omogočajo le rafinerijam z večjimi kapacitetami, da lahko zadostijo tehnološkim, ekološkim in ekonomskim zahtevam rafinacije odpadnih olj. Po nekaterih podatkih je minimalna kapaciteta takšne rafinerije 30.000 t odpadnih olj na leto. Pojavljajo pa se nove tehnologije, predvsem za regeneracijo odpadnih olj kot gorivo, pri čemer je lahko minimalna kapaciteta nekaj tisoč ton.

· Potek ravnanja z odpadnimi olji v Sloveniji:



5. Pregled stanja ravnanja z odpadnimi olji v letu 2003 

Stanje na področju ravnanja z odpadnimi olji v letu 2003 ocenjujemo preko poročil zbiralcev odpadkov, ki so poročali skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi olji in poročil povzročiteljev, predelovalcev in odstranjevalcev odpadkov, ki so poročali skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.  Rezultati poročil so prikazani v Tabeli 2.

Tabela 2:  Ravnanje z odpadnimi olji v letu 2003
	klasifikacija odpadka
	nastale količine

(kg)
	zbrane

količine

(kg)
	predelane

količine

(kg)
	odstranjene

količine

(kg)

	13 01 01*
	6.900
	0
	0
	0

	13 01 09* 
	2.900
	0
	0
	0

	13 01 10* 
	129.915
	43.482
	1.800
	0

	13 01 11*
	19.725
	2.966
	0
	0

	13 01 12* 
	22.230
	0
	0
	0

	13 01 13*
	15.989
	6.500
	0
	0

	13 02 04*
	57.220
	550
	0
	0

	13 02 05*
	2.647.519
	3.843.052
	3.399.028
	371.500

	13 02 06*
	208.775
	15.413
	0
	45

	13 02 07*
	3.304
	0
	0
	0

	13 02 08*
	258.936
	61.500
	0
	15

	13 03 01*
	20.694
	3.070
	0
	0

	13 03 06*
	54.850
	19.660
	0
	0

	13 03 07*
	97.112
	3.050
	0
	0

	13 03 08*
	10.603
	222
	0
	0

	13 03 09*
	0
	0
	0
	0

	13 03 10*
	11.514
	37.158
	0
	0

	13 05 06*
	239.438
	175.310
	0
	9.800

	skupaj
	3.807.624
	4.211.933
	3.400.828
	381.360

	skupaj predelane in odstranjene količine
	3.782.188


Glede na izdana dovoljenja je letna kapaciteta predelovalcev in odstranjevalcev prikazana v Tabeli  3. V tej tabeli so navedene tudi količine posamezne vrste odpadnega olja, ki so jo predelovalci in odstranjevlci predelali  ali odstranili in o tem poročali skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.

Tabela 3: Primerjava količine predelanega in odstranjenega odpadnega olja v letu 2003 in kapacitete predelave in odstranjevanja odpadnega olja glede na izdana dovoljenja na dan 30.12.2004
	klasifikacija odpadka
	predelane količine

(kg)
	kapaciteta predelava

količine

(kg)
	odstranjene količine

(kg)
	kapaciteta odstranjevanje

količine

(kg)

	13 01 01*
	0
	0
	0
	0

	13 01 09* 
	0
	50.000
	0
	10.000

	13 01 10* 
	1.800
	4.341.000
	0
	0

	13 01 11*
	0
	203.000
	0
	5.000

	13 01 12* 
	0
	2.000
	0
	0

	13 01 13*
	0
	242.000
	0
	0

	13 02 04*
	0
	50.000
	0
	10.000

	13 02 05*
	3.399.028
	14.403.200
	371.500
	10.000

	13 02 06*
	0
	477.000
	45
	10.000

	13 02 07*
	0
	10.000
	0
	0

	13 02 08*
	0
	205.000
	15
	0

	13 03 01*
	0
	0
	0
	0

	13 03 06*
	0
	151.000
	0
	0

	13 03 07*
	0
	254.000
	0
	0

	13 03 08*
	0
	101.000
	0
	0

	13 03 09*
	0
	1.000
	0
	0

	13 03 10*
	0
	1.000
	0
	0

	13 05 06*
	0
	2.036.000
	9.800
	315.000

	skupaj
	3.400.828
	22.527.200
	381.360
	360.000


Tabela 4: Specifikacije zbranih odpadnih olj po postopkih predelave/odstranjevanja po podatkih, ki so jih posredovali zbiralci odpadnega olja za leto 2003
	Postopki predelave/odstranjevanja
	predelana/odstranjena količina

	
	(kg)

	D10
	393.280

	 R1
	 3.336.544

	 skupaj
	3.729.824


Iz primerjave podatkov, ki smo jih pridobili od povzročiteljev, zbiralcev, predelovalcev in odstranjevalcev  ter podatkov dovoljenj predelovalcem in odstranjevalcem odpadnih olj, tako ugotavljamo:

1. Povzročitelji so poročali o 3.807.624 kg nastalih odpadkov. Zbiralci so poročali, da so od povzročiteljev prevzeli 4.211.933 kg. Iz navedenaga podatka lahko ugotovimo, da le del povzročiteljev poroča o nastanku odpadnih olj.

2. Predelovalci in odstranjevalci so poročali, da so predelali ali odstranili 3.782.188 kg odpadnega olja. Zbiralci so poročali, da so v predelavo oddali 3.729.824 kg. Razliko 52.364 kg lahko ralagamo s tem, da so predelovalci imeli na zalogi nekaj količin odpadnega olja iz  preteklega leta oziroma, da so nekateri povzročitelji pripeljali odpadno olje neposredno k predelovalcu ali odstranjevlcu in o tem niso poročali. Zbiralci in povzročitelji poročajo, da so zbrali različne vrste odpadnih olj, predelovalci in odstranjevalci pa poročajo o predelavi in odstranjevanju le nekaj vrst odpadnih olj.

3. V letu 2003 je bilo po podatkih odstranjevalcev odstranjenih več odpadnih olj, kot pa je bila dovoljena količina. Predelane so bile le tri vrste odpadnega olja, čeprav po podatkih o nastalih in zbranih količinah, nastajajo različne vrste odpadnega olja. To pomeni, da je pomanjkljiva sledljivost odpadkov na od izvora do nastanka. 

6. Primerjava podatkov o ravnanju z odpadnimi olji v obdobju od 1998 do 2003
V Tabeli 5  so prikazani podatki o ravanju z odpadnimi olji od leta 1998 do 2003. 

Tabela 5: Primerjava količine odpadnih olj po letih:

	Stara zakonodaja
	Nova pravila  na področju ravnanja z odpadki
	

	
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	Nastali odpadki
	2.370 t
	2.564 t
	2.801 t
	2.575 t
	3.072 t
	3.807 t

	Zbrani odpadki
	3.200 t
	1.883 t
	2.619 t
	3.097 t
	4.404 t
	4.211 t

	Predelani odpadki
	3.200 t
	4.322 t
	3.101 t
	2.784 t
	3.560 t
	3.400 t

	Odstranjeni odpadki
	_
	159 t
	235 t
	1.066 t
	1.234 t
	381 t


Količina nastalih odpadnih olj kaže trend naraščanja, vendar ne sledi trendu zbranih količin, kar kaže na pomanjkljivo poročanje povzročiteljev odpadnih olj. Količina zbranih odpadnih olj se ne ujema s količino nastalih ter predelanih in odstranjenih.   

Graf št.1: Primerjava nastale, zbrane, predelane in odstranjene količine odpadnih olj v obdobju od 1998 do 2003

[image: image2.emf]Ravnanje z odpadnimi olji v letih od 1998 do 2003

0

1000

2000

3000

4000

5000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

leto

(t)

nastali 

zbrani 

predelani

odstranjeni


7. Zaključek

Po poročilu za leto 2003 in primerjavi s prejšnjimi leti, smo dobili naslednje rezultate:

· V letu 2003 je bilo po podatkih: 

· nastalih 3.807.624 kg odpadnih olj

· zbranih 4.211.933 kg odpadnih olj

· odstranjenih 381.360 kg odpadnih olj in

· predelanih 3.400.828 kg odpadnih olj

Skupne količine nastalih, zbranih, predelanih in odstranjenih odpadnih olj kažejo na povečano nastajanje odpadnega olja. Ugotavljajo se pomankljivosti pri poročanju in sicer ne poročajo vsi povzročitelji, zbiralci ne poročajo o vseh vrstah odpadnih olji, ki so jih prevzeli. Iz poročil je razvidno, da je sledljivost odpadnih olj od izvora do predelave ali odstranjevnja pomanjkljiva.

9. Viri in literatura:

· Poročila za leto 2001, 2002, Agencija RS za okolje

· Operativni program ravnanja z odpadnimi olji za obdobje 2003 do konca 2006

· Koncept ravnanja z odpadnimi olji, 1999: Mapetrol, Maribor

Odpadno olje





Snovna in termična predelava





Prevzemno mesto ali zbiralnica





Zbirni center (sortiranje, priprava)





Odstranjevanje














1
1
Ravnanje z odpadnimi olji   


_1052542448.doc


�












_1166336795.xls
Grafikon2

		1998		1998		1998		1998

		1999		1999		1999		1999

		2000		2000		2000		2000

		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003



nastali

zbrani

predelani

odstranjeni

leto

(t)

Ravnanje z odpadnimi olji v letih od 1998 do 2003

2370

3200

3200

0

2564

1883

4322

159

2801

2619

3101

235

2575

3097

2784

1066

3072

4404

3560

1234

3807

4211

3400

381



odp. olja 2003

		2003		klasifikacija odpadka		nastale k.		zbrane k.		predelane k.		odstranjene k.

				13 01 01*		6,900		0		0		0

				13 01 09*		2,900		0		0		0

				13 01 10*		129,915		43,482		1,800		0

				13 01 11*		19,725		2,966		0		0

				13 01 12*		22,230		0		0		0

				13 01 13*		15,989		6,500		0		0

				13 02 04*		57,220		550		0		0

				13 02 05*		2,647,519		3,843,052		3,399,028		371,500

				13 02 06*		208,775		15,413		0		45

				13 02 07*		3,304		0		0		0

				13 02 08*		258,936		61,500		0		15

				13 03 01*		20,694		3,070		0		0

				13 03 06*		54,850		19,660		0		0

				13 03 07*		97,112		3,050		0		0

				13 03 08*		10,603		222		0		0

				13 03 09*		0		0		0		0

				13 03 10*		11,514		37,158		0		0

				13 05 06*		239,438		175,310		0		9,800

				skupaj		3,807,624		4,211,933		3,400,828		381,360





kapacitete pred.odstr.

		2003				klasifikacija odpadka		predelane k.		kapaciteta predelava		odstranjene k.		kapaciteta odstranjevanje

		kapacitete				13 01 01*		0		0		0		0

						13 01 09*		0		50,000		0		10,000

						13 01 10*		1,800		4,341,000		0		0

						13 01 11*		0		203,000		0		5,000

						13 01 12*		0		2,000		0		0

						13 01 13*		0		242,000		0		0

						13 02 04*		0		50,000		0		10,000

						13 02 05*		3,399,028		14,403,200		371,500		10,000

						13 02 06*		0		477,000		45		10,000

						13 02 07*		0		10,000		0		0

						13 02 08*		0		205,000		15		0

						13 03 01*		0		0		0		0

						13 03 06*		0		151,000		0		0

						13 03 07*		0		254,000		0		0

						13 03 08*		0		101,000		0		0

						13 03 09*		0		1,000		0		0

						13 03 10*		0		1,000		0		0

						13 05 06*		0		2,036,000		9,800		315,000

						skupaj		3,400,828		22,527,200		381,360		360,000

						KAPACITETE PRIDOBLJENE IZ BAZE PODATKOV:

						*VLOGE

						*poizvedba

						*odpadki podjetja

						* vse klasif. št.+(odstranjevalci, predelovalci, sežigalci)

						kapacitete iz dovoljenj predelovalcev in odstranjevalcevna dan 30.12.2004





preglednica 1998-2003

		

						1998		1999		2000		2001		2002		2003

				Nastali odpadki

						2.370 t		2.564 t		2.801 t		2.575 t		3.072 t		3.807 t

				Zbrani odpadki

						3.200 t		1.883 t		2.619 t		3,097		4.404 t		4.211 t

				Predelani odpadki

						3.200 t		4.322 t		3.101 t		2.784 t		3.560 t		3.400 t

				Odstranjeni odpadki		_

								159 t		235 t		1.066 t		1.234,84t		381 t

						1998		1999		2000		2001		2002		2003

				nastali		2370		2564		2801		2575		3072		3807

				zbrani		3200		1883		2619		3097		4404		4211

				predelani		3200		4322		3101		2784		3560		3400

				odstranjeni		0		159		235		1066		1234		381





preglednica 1998-2003

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



nastali

zbrani

predelani

odstranjeni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



postopki pred. odstr.

		

		2003

				Izvajalci		Postopki obdelave/odstranjevanja		2001						Izvajalci		Postopki obdelave/odstranjevanja		2003

								Skupaj  kg										Skupaj  kg

				Salonit Anhovo		R1		1,993,820						SALONIT ANHOVO		R1		2,133,360

				Pinus Rače		D10		256,680						GLIN		R1		187,964

				OPTE PTUJ d.o.o.		R1		846860						PINUS TKI d.d.		D10		393,280

				Glin		R1								OPTE PTUJ		R1		1,015,220

				Skupaj v letu 2001				3,097,360

														Skupaj v letu 2003				3,729,824

				KOLIČINE ki so jih zbiralci olj posredovali v letnem poročilu






