### ERICo Velenje DP  180/08/16

Naslov:

OCENA KAKOVOSTI REČNEGA SEDIMENTA IZ STRUGE SELŠKE SORE KOT ZEMELJSKEGA IZKOPA NA OBMOČJU ŽELEZNIKOV Z VIDIKA MOŽNOSTI RAVNANJA KOT ODPADKOM PO POSTOPKU PREDELAVE R10

Izvajalec:

ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave

Velenje, november 2016

Naslov: OCENA KAKOVOSTI REČNEGA SEDIMENTA IZ STRUGE SELŠKE SORE KOT ZEMELJSKEGA IZKOPA NA OBMOČJU ŽELEZNIKOV Z VIDIKA MOŽNOSTI RAVNANJA KOT ODPADKOM PO POSTOPKU PREDELAVE R10 (za Aquarius d.o.o.)

Naročnik:    Aquarius d.o.o. Ljubljana

Cesta Andreja Bitenca 68

1000 Ljubljana

Izvajalec:	ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave

Št. poročila:	ERICo Velenje DP  180/08/16

Št. strani:	16

Datum:  	11. 11. 2016

| Vodja projekta OMT: | dr. Nives V. Kugonič, univ. dipl. biol. |
| --- | --- |
| Sodelavci: | Milojka Bedek, univ. dipl. inž. kem. teh. Stane Vanovšek, vrt. teh. Barbara Justin, univ. dipl. inž. geol. |
| Vodja laboratorija: | Andrej Glinšek, univ. dipl. kem. |
| Vodja področja Odpadki in tla: | dr. Nives V. Kugonič, univ. dipl. biol. |

ERICo Velenje

Direktor:

mag. Marko Mavec

#### OCENA KAKOVOSTI

1. Podatki o izvajalcu

| Naziv izvajalca: | ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave |
| --- | --- |
| Naslov izvajalca: |  |
| Naselje: | Velenje |
| Ulica: | Koroška |
| Hišna številka: | 58 |
| Poštna številka: | 3320 |
| Ime pošte: | Velenje |
| Matična številka: | 55182255 |
| Davčna številka: | 63543877 |
| Št. pooblastila za izvajanje meritev: Pooblastilo velja do (datum) | 35455-8/2011-6 8.11.2017 |
| Kontaktna oseba: | dr. Nives V. Kugonič |
| Telefon: | 03 898 19 81 |
| Fax: | 03 898 19 42 |
| e-mail | nives.kugonic@erico.si |

2. Podatki o naročniku

| Naziv naročnika: | Aquarius d.o.o. Ljubljana |
| --- | --- |
| Naslov naročnika: |  |
| Naselje: | Ljubljana |
| Ulica: | Cesta Andreja Bitenca |
| Hišna številka: | 68 |
| Poštna številka: | 1000 |
| Ime pošte: | Ljubljana |
| Matična številka: | 2399253000 |
| Davčna številka: | - |
| Kontaktna oseba: | ga. Leonida Šot Pavlovič |
| Telefon: | 01 518 72 23 |
| Fax: | - |
| e-mail | info@aquarius-lj.si |

3. Uvod

Izdelana je ocena kakovosti rečnega sedimenta iz struge Selške Sore, kjer je predvidena poglobitev struge z namenom ureditve poplavne varnosti v naselju Železniki od Alplesa do Dolenčevega jezu. Ob izvajanju vodnogospodarstvenih ureditev bo na približno 3,2 km dolgem odseku pri poglobitvi struge nastal višek izkopnega materiala. Rečni sediment se zato obravnava kot zemeljski izkopni material, ki bo nastal pri ureditvi struge Selške Sore z namenom zagotovitve poplavne varnosti.

Naročnik si prizadeva pridobiti oceno kakovosti rečnega sedimenta kot zemeljskega izkopa z vidika ugotovitve primernosti za vnos na kmetijska ali stavbna zemljišča po tehnološkem postopku R10 ob upoštevanju Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 34/08) in Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. št. 61/11). Dodatno se obravnava možnost odlaganja viškov zemeljskega izkopa na odlagališče za nenevarne odpadke v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur.l. RS št. 10/14, št. 54/15 in št. 36/16).

Predmet obravnave je rečni sediment iz struge Selške Sore na približno 3,2 km dolgem odseku od Alplesa do Dolenčevega jezu v naselju Železniki, kjer bo pri poglobitvi struge z namenom ureditve poplavne varnosti nastal višek zemeljskega izkopa. Z izdelano oceno kakovosti se ugotavlja primernost uporabe sedimenta kot zemeljskega izkopnega materiala za namen nasipavanja stavbnega ali kmetijskega zemljišča in možnost odlaganja na odlagališče za nenevarne odpadke.

4. Namen in vrsta meritev ter obseg parametrov zemeljskega izkopa

Z izdelano oceno o kakovosti sedimenta kot zemeljskega izkopa se ugotavlja pedološka, kemična in tehnična primernost zemeljskega izkopa namenjenega nasipavanju stavbnih zemljišč in spodnjih plasti kmetijskih zemljišč ter možnost odlaganja zemeljskega izkopa kot odpadka na odlagališče za nenevarne odpadke.

5. Mesto in čas vzorčenja ter meritev zemeljskega izkopa

  - VZORČEVALNA MESTA

Ob sodelovanju predstavnika naročnika (ga. Leonida Šot Pavlovič) je vzorčenje opravil ERICo Velenje v skladu s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja tal (Ur. l. RS., št. 53/15).

Vzorčenje smo izvedli na odseku predvidenega izvajanja zemeljskih del na 5 odvzemnih mestih:

L1) X: 119243 Y: 434219, z = 468 m

L2) X: 119514 Y: 435088, z = 461 m

L3) X: 119942 Y: 435263, z = 453 m

L4) X: 120141, Y: 435616, z = 449 m

L5) X: 120157, Y: 436508, z = 441m

Predmet obravnave je rečni sediment, ki se nahaja v strugi reke Selške Sore. Vzorčenje je potekalo po dnu struge do globine 1 m. Na vsakem od vzorčnih mest smo odvzeli vsaj 10 talnih enot po celotni globini. Odvzete podvzorce smo ob koncu vzorčenja združili v kompozitni vzorec in ga obravnavali kot reprezentativen vzorec za predvidoma nastal zemeljski izkop, vodili smo ga pod oznako 739/856/16.

Ob vzorčenju je ugotovljeno, da sediment predstavlja mulj, ki je naravne sestave s prisotnim organskim materialom (razpadlo rastlinje kot listje, veje), zemljino ter zrnatimi mineralnimi vključki (pesek, manjše kamenje), antropogene primesi in nenaravnih materialov na podlagi vizualne ocene niso zaznane (Priloga 1). Mulj je v večinski sestavi iz zemljine rjave ali sive barve s primesmi peska ter drobnega kamenja ter mestoma črne barve zaradi  primešane delno razkrojene organske mase.

Odvzeti reprezentativen vzorec smo za analize pripravili v skladu s standardom SIST ISO 11464, v laboratoriju smo ga vodili pod oznako T1 – 1430/16 (Priloga 2).

5.2. ČAS IN VREMENSKE RAZMERE MED VZORČENJEM

Vzorčenje zemljine in tal smo opravili 8. septembra 2016 med 9.00 in 13.30 uro v suhem in oblačnem vremenu.

5.3. MERITVE ZEMELJSKEGA IZKOPA

V zemeljskem izkopu so analizirani naslednji parametri: vsebnosti Cd, Cr, Cu, Co, Ni, Pb, Zn, Hg, As, Ba, Se, Mo, TOC, pH vrednost, specifična električna prevodnost, celotni dušik, celotni fosfor, tekstura, suha snov, sejalna analiza (kamenje > 2mm in > 200 mm) ter klorid, sulfat in fluorid. Izmed organskih parametrov smo analizirali BTX, PCB, PAH, mineralna olja in AOX kot klor (v izlužku), v meritve prav tako nismo vključili analizo balastnih snovi (umetne mase, kovine), ker smo ob terenskem ogledu ocenili, da te niso prisotne. Vse navedene meritve so bile opravljene v laboratoriju ERICo Velenje.

6. Uporabljene merilne metode in merilna oprema

Uporabljene merilne metode so navedene v poročilu laboratorija Poročilo o preskusu št. 1430/16, ERICo Velenje (Priloga 2).

7. Rezultati posameznih meritev in analiz

7.1. Rezultati opravljenih analiz v zemljini.

Tabela 1: Vrednosti pedoloških in fizikalno-kemijskih parametrov v zemljini.

| Parameter | Enota | T1 – 1430/16 zemljina |
| --- | --- | --- |
| pH vrednost | / | 8,0 |
| Tekstura | / | PI |
| TOC v izlužku | mg/kg s.s. | 1,5 |
| TOC (masni) | % | 0,86 |
| Specifična električna prevodnost | µS/cm | 153 |
| Celotni dušik (N cel) | masni % s.s. | 0,14 |
| Celotni fosfor (P cel) | masni % s.s. | 0,04 |
| Kamenje, večje od 2 mm | masni % s.s. | 31,7 |
| Kamenje, večje od 200 mm | masni % s.s. | 0 |
| Kamenje, večje od 63 mm | masni % s.s. | 0 |
| Balastne snovi* | masni % s.s. | 0 |
| Fluorid | mg/l | < 1,0 |
| Klorid | mg/l | 1,28 |
| Sulfat | mg/l | 2,0 |

Rezultati zbrani v Prilogi  2; ERICo Velenje, Poročilo o preskusu št. 1430/16;   *na osnovi vizualne ocene ob vzorčenju

Tabela 2: Vrednosti organskih parametrov v zemljini.

| Parameter | Enota | T1 – 1430/16 zemljina |
| --- | --- | --- |
| AOX kot klor | mg/l | < 0,01 |
| PAH | mg/kg | < 0,1 |
| PCB | mg/kg | < 0,1 |
| Mineralna olja | mg/kg | < 50 |
| BTX | mg/kg | < 0,04 |

Rezultati zbrani v Prilogi 2; ERICo Velenje, Poročilo o preskusu št. 1430/16;

Tabela 3: Vrednosti anorganskih parametrov v zemljini.

| Parameter | Enota | T1 – 1430/16 zemljina |
| --- | --- | --- |
| As | mg/kg s.s. | 12,2 |
|  | mg/kg s.s.* | 0,013 |
| Pb | mg/kg s.s. | 31,8 |
|  | mg/kg s.s.* | < 0,005 |
| Cd | mg/kg s.s. | < 0,5 |
|  | mg/kg s.s.* | < 0,005 |
| Cr | mg/kg s.s. | 58,6 |
|  | mg/kg s.s.* | < 0,05 |
| Cu | mg/kg s.s. | 29,8 |
|  | mg/kg s.s.* | 0,033 |
| Ni | mg/kg s.s. | 48,9 |
|  | mg/kg s.s.* | < 0,01 |
| Hg | mg/kg s.s. | 0,16 |
|  | mg/kg s.s.* | < 0,005 |
| Zn | mg/kg s.s. | 93,6 |
|  | mg/kg s.s.* | 0,046 |
| Ba | mg/kg s.s.* | 0,091 |
| Mo | mg/kg s.s.* | 0,009 |
| Se | mg/kg s.s.* | < 0,1 |

* - izlužek; Rezultati zbrani v Prilogi 2; ERICo Velenje, Poročilo o preskusu št. 1430/16.

8. Vrednosti parametrov in vrednotenje

Upoštevana je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS 61/11), upoštevane so predpisane vrednosti v zemljini, namenjene nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč (Priloga 1, preglednica 1 in 2 ter Priloga 2, preglednica 2) ter stavbnih zemljišč (Priloga 1, preglednica 3 in 4 ter Priloga 2, preglednica 1).

Dodatno je obravnavana možnost odlaganja viškov zemeljskega izkopa na odlagališče za nenevarne odpadke v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur.l. RS št. 10/14, št. 54/15 in št. 36/16).

Tabela 5: Vrednotenje pedoloških in fizikalno-kemijskih parametrov zemljine.

| Parameter | Enota | Zapolnitev po izkopu, stavb. zem. (Ur. l. RS 61/11) | Nasipavanje kmet. zemljišč (Ur. l. RS 61/11) | Odlaganje na odl. nenevar. odpadkov (Ur. l. RS 10/14, 54/15, 36/16) | T1 – 1430/16 zemljina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH vrednost |  | 6,5 – 8 | 6,5 – 8 | / | 8,0 |
| Tekstura |  | / | / | / | PI |
| TOC v izlužku | mg/kg s.s. | 100 | / | 800 | 1,5 |
| TOC (masni) | % | 2 | 2 | 3 | 0,86 |
| Spec. električna prevodnost | µS/cm | < 600 | < 600 | / | 153 |
| Celotni dušik (N cel) | masni % s.s. | < 0,1 | < 0,4 | / | 0,14 |
| Celotni fosfor (P cel) | masni % s.s. | < 0,1 | < 0,1 | / | 0,04 |
| Kamenje, večje od 2 mm | masni % s.s. | 0 – 70 | / | / | 31,7 |
| Kamenje, večje od 200 mm | masni % s.s. | 0 - 10 | 0 - 30 | / | 0 |
| Kamenje, večje od 63 mm | masni % s.s. | / | 0 - 10 | / | 0 |
| Balastne snovi | masni % s.s. | < 0,5 | < 0,5 | / | 0 |
| Fluorid | mg/l | / | / | 15 | < 1,0 |
| Klorid | mg/l | / | / | 1.500 | 1,28 |
| Sulfat | mg/l | / | / | 2.000 | 2,0 |

Tabela 6: Vrednotenje organskih parametrov zemljine.

| Parameter | Enota | Zapolnitev po izkopu, stavb. zem. (Ur. l. RS 61/11) | Nasipavanje kmet. zemljišč (Ur. l. RS 61/11) | Odlaganje na odl. nenevar. odpadkov (Ur. l. RS 10/14, 54/15, 36/16) | T1 – 1430/16 zemljina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOX kot klor (v izlužku) | mg/l | 0,3 | 0,3 | / | < 0,01 |
| PAH | mg/kg s.s. | 2 | 2 | / | < 0,1 |
| PCB | mg/kg s.s. | 0,1 | 0,1 | / | < 0,1 |
| Mineralna olja | mg/kg s.s. | 100* | 100* | / | < 50 |
| BTX | mg/kg s.s. | 1 | 0,1 | / | < 0,04 |

*velja za zemeljski izkop v primeru 0,5% < TOC < 2%

Tabela 7: Vrednotenje anorganskih parametrov zemljine.

| Parameter | Enota | Zapolnitev po izkopu, stavb. zemljišča (Ur. l. RS 61/11) | Nasipavanje kmet. zemljišč** (Ur. l. RS 61/11) | Odlaganje na odl. nenevar. odpadkov (Ur. l. RS 10/14, 54/15, 36/16) | T1 – 1430/16 zemljina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | mg/kg s.s. | 30 | 20 | / | 12,2 |
|  | mg/kg s.s.* | 0,3 |  | 2 | 0,013 |
| Pb | mg/kg s.s. | 100 | 45 | / | 31,8 |
|  | mg/kg s.s.* | 0,3 |  | 10 | < 0,005 |
| Cd | mg/kg s.s. | 1,1 | 0,5 | / | < 0,5 |
|  | mg/kg s.s.* | 0,03 |  | 1 | < 0,005 |
| Cr | mg/kg s.s. | 90 | 70 | / | 58,6 |
|  | mg/kg s.s.* | 0,3 |  | / | < 0,05 |
| Cu | mg/kg s.s. | 90 | 50 | / | 29,8 |
|  | mg/kg s.s.* | 0,6 |  | 50 | 0,014 |
| Ni | mg/kg s.s. | 55 | 30 | / | 48,9 |
|  | mg/kg s.s.* | 0,6 |  | 10 | < 0,01 |
| Hg | mg/kg s.s. | 0,7 | 0,3 | / | 0,16 |
|  | mg/kg s.s.* | 0,01 |  | 0,2 | < 0,005 |
| Zn | mg/kg s.s. | 450 | 160 | / | 93,6 |
|  | mg/kg s.s.* | 18 |  | 50 | 0,046 |
| Ba | mg/kg s.s. | / | / | / |  |
|  | mg/kg s.s.* | / | / | 100 | 0,093 |
| Mo | mg/kg s.s. | / | / | / |  |
|  | mg/kg s.s.* | / | / | 10 | 0,009 |
| Se | mg/kg s.s. | / | / | / |  |
|  | mg/kg s.s.* | / | / | 0,5 | < 0,1 |

* - izlužek; **  lahka tla  glede na teksturo

8.1. Ocena kakovosti zemeljskega izkopa

Rečni sediment kot zemeljski izkopni material je alkalne reakcije, ki se po teksturi uvršča med lahka, peščeno-ilovnata tla. Ob upoštevanju veljavne Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS 34/03, 61/11) ugotavljamo, da zemljina glede primernosti za nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljišč ustreza zahtevam uredbe glede vsebnosti večine anorganskih parametrov merjenih v trdnem vzorcu (Pb, Cr, Cu, Hg, Zn, As, Cd) z izjemo vsebnosti Ni, hkrati ustreza vsem zahtevam glede vsebnosti analiziranih organskih parametrov (PAH, mineralna olja, BTX), AOX kot klor in zahtevam za fizikalno-kemične parametre.

Hkrati ugotavljamo, da zemeljski izkop glede primernosti za nasipavanje stavbnih zemljišč ustreza zahtevam uredbe glede vsebnosti vseh kovin v izlužku, vsebnosti večine anorganskih parametrov v trdnem vzorcu (As, Pb, Cu, Hg, Zn, Cd, Ni), prav tako ustreza zahtevam glede vsebnosti analiziranih organskih parametrov (PAH, PCB, mineralna olja, BTX) in AOX kot klor ter večini zahtevam za fizikalno-kemične parametre z izjemo celokupne vsebnosti dušika, ki je višja od predpisane.

Na podlagi navedenega zaključujemo, da obravnavani zemeljski izkop s pedološkega in kemičnega vidika ne ustreza namenu uporabe – nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč in nasipavanju stavbnih zemljišč po postopku R10.

Ob upoštevanju zahtev veljavne Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur.l. RS št. 10/14, št. 54/15 in št. 36/16) ugotavljamo, da v primeru izvajanja zemeljskih del, nastali viški zemeljskega izkopnega materiala s kemijskega vidika ustrezajo vsem zahtevam uredbe za namen odlaganja nenevarnih odpadkov na odlagališče za nenevarne odpadke.

Na podlagi navedenega zaključujemo, da rezultati kemijskih analiz obravnavanega zemeljskega izkopa ustrezajo zahtevam za odlaganje nenevarnih odpadkov na odlagališča za nenevarne odpadke.

9. Zaključna ocena kakovosti

Na osnovi opravljenih analiz ugotavljamo, da obravnavani rečni sediment, ki bo kot zemeljski izkopni material nastal ob poglobitvi struge Selške Sore v naselju  Železnik na odseku od Alplesa do Dolenčevega jezu v okviru ureditve vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov – 1. faza ne izpolnjuje zahtev veljavne Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 34/08) in Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS 61/11) ter s pedološkega in kemičnega vidika ni primeren za nasipavanje stavbnega zemljišča ali kmetijskega zemljišča po tehnološkem postopku predelave odpadkov R10.

Na podlagi opravljenih analiz zaključujemo, da zemeljski izkop ustreza zahtevam za odlaganje nenevarnih odpadkov na odlagališča za nenevarne odpadke v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur.l. RS št. 10/14, št. 54/15 in 36/16) in ga je kot odpadek dopustno odložiti na odlagališče za nenevarne odpadke.

10. Priloga

Priloga 1: Zapis o vzorčenju 739/856/16.

Priloga 2: Poročilo o preskusu ERICo Velenje, št. 1430/16,

Priloga 3: Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla, št. 35455-8/2011-6.

Priloga 1: Zapis o vzorčenju 739/856/16.

Priloga 2: Poročilo o preskusu ERICo Velenje, št. 1430/16.

Priloga 3: Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla, št. 35455-8/2011-6.